******汽运综合楼一、二层

综合布线系统方案

目    录

- 系统概述------------------------2

- 系统功能描述--------------------3

- 系统设计思想--------------------3

- 产品选型------------------------6

- 系统配置------------------------7

六、系统测试指标--------------------11

七、设备配置清单--------------------13

八、系统报价原则-----------------------15

九、其它--------------------------------15

******汽运综合楼

综合布线系统方案

一、系统概述

**汽运综合楼位于江都市东侧，地上4层的建筑。是办公和会议为一体的综合型智能楼。

建成后的**汽运综合楼综合布线系统需具有综合型智能信息化。具备智能化的各种信息传递通道，使其在一段时期内能适应不断增长的新需求、新变化，充分发挥现代通信设施的新效应。本方案将根据这一特点进行统一考虑，以最大限度地体现先进性、可扩充性、特殊性、灵活性和实用性。

作为智能型高速信息传输网络，本综合布线系统需具备以下技术特征：

* 先进性

布线系统的设计目标决定了系统必须采用先进的概念、技术、方法和设备。既要反映当前的水平，又具有较大的发展潜力。

* 灵活性

布线系统要具有开放性和灵活性。一方面布线系统要能适应不同用途要求（如话音和数据传输）,同时还能够支持基于国际标准的不同厂家的有关网络或通信。

* 综合性

能支持各种数字、数据通信、多媒体技术以及通信管理系统，能适应现代和未来几年间技术发展的基本需求。

* 可靠性

本布线系统是数据、通讯、设备控制信息传递的最主要之通道，要保证信息可靠的传递，必须使布线系统具有高度可靠性。

* 可扩充性

布线系统应具有一定时间的使用寿命，而又要适应该段时间内信息技术的迅猛发展。因此在设计本布线系统时,要考虑充分扩展的能力。

* 经济性

在满足上述原则的基础上，遵循尽可能降低成本的原则，使有限的投资发挥最大的效用。

二、系统功能描述

******汽运综合楼综合布线系统主要满足局域网资源共享、电信通讯、广域网登录与远程访问等方面信息交流的需要。具体需求主要有：

（一）局域网资源共享

主要满足以下需求:

*  为了能够对需要的数据、图像等信息进行随时查询、接收与发送，需建立内部局域网共享所有资源；

*  为管理系统所需要的各类信息的获取与传送预留接口。

（二）通讯系统

主要满足以下需求:

*  语音通讯

*  图文传输

*  数据通讯(Internet、E-mail)

*  综合业务数字网(ISDN)

根据以上需求，对所建立的系统应具有先进的技术水准，以满足系统当前的需要，同时保证一段时期内在同行业的先进性。

三、系统设计思想

（一）设计原则

根据结构化综合布线设计规范之要求，本项目将遵循结构化综合布线系统原则，即标准化、模块化、先进性、综合性、灵活性、可靠性、可扩充性和经济性。

（二）设计依据

满足下列标准：

******汽运综合楼业主需求

民用建筑电气设计规范                             JGJ/T16-92

办公建筑设计规范                                 JGJ 67-89

建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范             GB/T 50311-2000

国际建筑通用布线标准							ISO/IEC 11801

100兆以太网										IEEE 100BASE-T

10兆以太网										IEEE 802.3 10BASE-T

综合业务数字网基本数据速率接口标准			CCITT ISDN

千兆位快速以太网标准							IEEE 802.3z 1Gbps

（三）系统结构

结构化布线系统Structured Cabling System采用模块化和分层星型拓扑结构，它一般可分为六个子系统，参见下图。

4)垂直主干子系统（RISER BACKBONE SUBSYSTEM）

1)工作区子系统（WORK AREA SUBSYSTEM）

工作区子系统由用户终端设备连接至信息插座的器件组成，它包括插座面板、连接器和连接所需的扩展软线，信息插座有墙上、地上、桌上型等多种，标准有RJ45/RJ11的单、双、多孔等各种型号。

2)水平子系统（HORIZONTAL SUBSYSTEM）

水平布线子系统将电缆从配线架连接到各工作区的信息插座上，一般处在同一楼层。通常采用超五类8芯4对双绞线，超五类双绞线都是由8根铜线组成，符合EIA/TIA-568A标准。

3)管理区子系统（ADMINISTRATION SUBSYSTEM）

管理区子系统由楼层配线架组成。其主要功能是将垂直干缆与各楼层水平布线子系统相连接。布线系统的灵活性和优势主要体现在管理子系统上，只要简单的跳一下线就可以完成任何一个结构化综合布线的信息插座以实现对任何一类智能系统的连接，极大地方便了线路重新布置和网络终端的调整。光纤连接时，要用光纤接续箱（LIU），箱内可以有多个SC连接器安装孔，箱内的线路弯曲设计应符合62.5/125微米多模光纤的弯曲要求，光纤接头用SC，由陶瓷材料制成，最大衰减为0.2dB，光耦合器可作为多模光纤与网络设备或光纤接续装置上的连接，配线架和光纤接续箱通常设在弱电井或设备间内，用来连接垂直干线系统，并对它们通过跳线进行管理。

主干子系统提供建筑物的主干电缆的路由，是结构化综合布线系统的神经中枢，实现主配线架和中间配线架的连接。一般建议采用大对数双绞线电缆和光纤作为主干传输介质。

5)主管理区子系统（EQUIPMENT SUBSYSTEM）

主管理区子系统把中继线交叉处和布线交叉连接处连到应用系统设备上．由主设备间的电缆及连接器和相关支撑硬件组成，把公用系统的各种不同设备互连起来。

一般主管理区子系统分作两部分考虑：

第一部分为计算机机房，放置网络设备，在网络设备上可接服务器、工作站等；

第二部分为电话机房，放置PABX及连接PABX与垂直干缆的主配线架等。

6）建筑群连接子系统（CAMPUS BACKBONE SUBSYSTEM）

该子系统是指主建筑物中的主配线架延伸到另一建筑物中的主配线架上的连接系统。与垂直子系统类似，通常采用光纤或大对数铜缆连接。它是整个布线系统的一部分（包括传输介质）并支持提供楼群之间通信所需的硬件，其中有电缆、光缆和防止电缆的浪涌电压进入建筑物的保护设备。

四、产品选型

- 本方案选用广州唯康系列布线产品。唯康布线系统为用户提供了最合理的布线方式，并依靠其高品质的材料，一改传统布线的面貌，为现代化的大厦能够真正的成为智慧型的楼宇奠定了20年内不需改变通讯线路的传输媒介基础。

- 唯康产品的构成系统的每一个产品均是经过检验符合五类标准要求的产品，唯康是系统产品检测的领先者。我们提供全面的经检测的高质量的系统部件。唯康产品是在高质量标准下制造的。所有工厂都有IS09001认证。不仅是一组产品，也是设计和使用数据传输产品形成一个安全的，耐用的和合适的布线系统方案。唯康标准是基于工业标准，是一组标准和实际经验的组合。并且唯康布线系统对用户进行25年的系统保证。

- 本设计方案所用的设备、材料均符合或超过国际超5类标准，下面就主要设备分述如下：

- （一）超五类水平双绞线电缆

唯康是超五类水平双绞线一种水平高性能电缆，它超过ANSI/TIA/EIA-568A五类传输性能规范，其具有以下优点：

1、绝缘一致性提供了更低传输延时（延迟）；

2、小的外径尺寸，减少安装中电缆的扭曲或打结；

3、高抗电磁干扰性，使传输信号的中断至最低程度；

4、与电话第1、2线匹配，易于安装。

（二）免打式网络模块

1、直接手工端接，无须使用冲压工具；

2、可匹配安装于多种面板、适配器和配线板上；

3、模块有11种供选用的颜色，以便于识别，并与插座硬件相匹配。

（三）模块化配线架

唯康生产的模块化配线架是坚固耐用的和便于安装的产品，可以冲压装配带有标准插座的连接器，其特性及优点如下：

1、增强型5类性能，对支持千兆位的应用留有额外的余量；

2、坚固耐用和容易安装的设计减少了安装和操作费用；

3、适于装配在标准的19英寸的设备支架、机壳或墙上。

（四）光纤配线架

唯康光纤配线架设计为可保持光缆的最小弯曲半径以防止过小弯曲并提供存放松散光纤以备将来对光纤重新端接，其优点如下：

1、精小外形，只占一或两单元机架空间；

2、通用连接器板提供灵活性和客户化配线架设计；

3、坚固的设计保护光缆端接和光纤连接器；

4、确保通过配线架的光缆最小弯曲半径为1.5英寸。

五、系统配置

结构化综合布线系统是实现整个**汽运综合楼弱电系统智能化管理的基础，能为语音、数据、图像和视频信号提供高质量的传输通道，实现整个系统的资源共享。本设计方案根据**汽运综合楼的实际情况以及ISO/IECIS11801，EIA/TIA568A等国际、国内标准，为用户提供一套完善、合理、先进的唯康布线方案。本方案所选用的设备，连接硬件，包括线缆，面板，模块，配线设备，跳线均为唯康原厂生产。整个系统可获得唯康通信技术有限公司本部颁发的25年产品及应用系统保证。

（一）工作区子系统

1、点数配置表：

根据办公楼的情况，我们参照相应设计规范及以往所做工程的经验，为**

*****汽运综合楼设计语音和数据点数如下：

一楼：保安语音点1、IC语音点2、咨询台语音点2/数据点2、接待室语音点1/数据点1、出租门面语音点2/数据点2.

二楼：休息室语音点1/数据点1、 打字室语音点1/数据点2、 小会议室语音点2/数据点2、 大会议室语音点2/数据点4、 接待室语音点1/数据点1、 监督科语音点2/数据点2、 办公室二语音点4/数据点4、等候IC语音点1、 前台语音点2/数据点1、 办公室一语音点2/数据点2、 、档案室语音点1、 数据点1/仪器室语音点1、 财务室语音点2/数据点2、 副站长一语音点1/数据点2、 副站长二语音点1/数据点2、 书记语音点2/数据点2、 站长语音点2/数据点2、 小餐厅语音点1、 厨房语音点1。

| 区域 | 楼层 | 语音点数 | 数据点数 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * * 市 龙 城 汽 运 综 合 楼 | 1层 | 8 | 5 | 13 |
|  | 2层 | 30 | 31 | 61 |
|  | 合计 | 38 | 36 | 74 |

2、设备配置表：

本方案数据、语音信息端口均采用超5类IBDN手压快接式模块。其直接手工端接，无需冲压工具的特性让安装更为方便；可安装于面板、适配器、配线架多种设备，使系统更灵活,适应不同的需求变化。下面为信息终端的配置表。

| 序号 | 名 称 | 产品代号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超5类免打式网络模块 | MOU45EAF-X | 只 | 74 |
| 2 | 单孔面板 | PAGA1-1 | 只 | 8 |
| 3 | 双孔面板 | PAGA2-1 | 只 | 33 |

（二）水平子系统

水平布线子系统是分管理区配线架至信息端口（插座）的连接线缆。本方案语音和数据线缆均为超5类4对非屏蔽双绞线(UTP)。因信息端口模块也均为超5类，故语音与数据插座具有互换性，使其能够灵活地应用于不同的需求。在设计中根据业主方所提供的相关楼层平面图上弱电井的实际位置和主要区域信息点的分布位置，可以保证水平线缆的最大长度不超过90米。具体线缆计算如下：

实际电缆长度=信息点离管理区的平均距离  信息点总数  设计冗余系数  施工冗余指数

平均距离=（最远信息点至仪器室距离+最近信息点至弱电井距离）/2=[60+10]/2=35米

经计算，水平线缆大致用量如下，其中每箱UTP为1千英尺，约305米。

总用量=[信息点数平均长度冗余系数]/每箱长度=74351.1/305=9

| 序号 | 名 称 | 产品代号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超5类4对UTP | TUM402EGY | 箱 | 9 |

（三）管理区子系统

管理区子系统将垂直主干缆与水平布线联接起来，只需简单跳线就可将任一插座与任一主干线连接。管理区除具有连接垂直与水平线缆的配线设备外，还包括跳线及相关有源、网络设备。

本方案根据楼层的面积、弱电间的位置、楼层的信息点数量，在仪器间设配线架。

管理区主要设备选型：语音水平与垂直端配线架均采用唯康超5类语音 110型配线架，数据水平配线架采用唯康超5类模块化配线架。语音和数据跳线可现场制作，以减少成本。电信间内配线设备一般不多，但考虑到网络产品的安全，所以必须通风良好，干燥而无灰尘。

具体配置如下表所示（注：括号内的数字为材料数量）。

| 序号 | 名 称 | 产品代号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 100对语音配线架 | PP110-100 | 只 | 3 |
| 4 | 24口超5类模块化配线架 | PPU24A-MR | 只 | 2 |
| 7 | 1U理线架 | PP-MA | 只 | 4 |
| 10 | SC-SC单芯跳线 | PC-M1-SC/SC | 根 | 5 |
| 13 | 19’标准机柜（1.6米） | R6633 | 只 | 1 |

（四）主管理区子系统

主管理区子系统是由总配线架、跳线及相关有源设备（HUB、服务器及交换机等）组成。主管理区子系统是一空间概念，总配线架收集来自各点的线缆，并与相关有源设备通过跳线或对接实现系统的联网。

语音主配线和数据主配线架均设置于二层仪器设备间内。根据业主要求，数据主配线架除连接来自各点的模块之外，还应连接由电信局中心数据网引至的数据光缆；语音主配线架收集来自各点的电缆，并将它们与由电信局程控交换机引来的大对数通讯电缆相连接，或内电话部交换机。

语音总配线架采用具有邮电管理部门许可证的国产300对配线柜。

具体配置见下表。

| 序号 | 名 称 | 产品代号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 12口SC安装板 | FPP12-SC | 只 | 1 |
| 3 | SC-SC单芯跳线 | PC-M1-SC/SC | 根 | 5 |
| 5 | 国产300对配线柜 |  | 只 | 1 |

（五）施工及维护工具说明

本项目施工工具包括:

*  单对打线工具：主要用于单对线缆与配线架块的卡接，是最基本的工具之一。

*  剥线器：用于迅速剥开4对线缆的外皮，而不损坏双绞线。

*  安装消耗品及施工辅材：包括扎带，胶带，标签、油笔等。

*  线缆测试仪：可迅速方便地测试1～4对线缆的开路、短路、反接、错接以及线对交错等情况，可测试T568A，T568B，USOC，10BASE-T，TOKEN-RING和TP-TMD的接线组合。

| 序号 | 名 称 | 产品代号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单对打线工具 |  | 只 | 1 |
| 2 | 剥线器 |  | 只 | 2 |
| 3 | 简易测试仪 |  | 只 | 1 |
| 4 | 施工辅材 |  | 套 | 1 |

六、系统测试指标

为保证系统符合设计要求，确保信息畅通和高速传递，需对系统的工程电气性能进行测试，包括：接线极性；线缆敷设长度；衰减；近端串扰等。

1、测试形式

本公司对结构化布线本身的测试，采用基本链路形式；对结构化布线整个系统的测试，采用信道形式。

2、测试仪器

采用MICROTEST公司的PENTASCANNER或FLUKE公司的DSP2000电缆测试仪。

4、测试方案

所有线缆均百分之百的测试，并提供测试报告。

5、重要的测试指标

1）接线极性：

非屏蔽双绞线线对必须正确接于信息端口，不允许有任何形式的错接。从水平配线区至信息端口之间的非屏蔽双绞线必须保证连通，线对间不能短路。

2）长度：

基本链路的物理长度不应超过94米。

信道的物理长度不应超过100米。

3）衰减：

基本链路的衰减不超过下表的规定值。（20℃，最差线对）

| 频率（MHz） | D类（dB） |
| --- | --- |
| 1.0 | 2.1 |
| 4.0 | 4.0 |
| 8.0 | 5.7 |
| 10.0 | 6.3 |
| 16.0 | 8.2 |
| 20.0 | 9.2 |
| 25.0 | 10.3 |
| 31.25 | 11.5 |
| 62.5 | 16.7 |
| 100.0 | 20.6 |

注：a、水平线长度：90M，测试电缆长度：4M

b、衰减的温度修正系数为4.0%

信道的衰减不超过下表的规定值

| 频率（MHz） | D类（dB） |
| --- | --- |
| 1.0 | 2.5 |
| 4.0 | 4.5 |
| 8.0 | 6.3 |
| 10.0 | 7.0 |
| 16.0 | 9.2 |
| 20.0 | 10.3 |
| 25.0 | 11.4 |
| 31.25 | 12.8 |
| 62.5 | 18.5 |
| 100.0 | 22.0 |

注：a、水平线长度：90M，设备电缆和跳线长度：10M

b、衰减的温度修正系数为4.0%

4）近端串扰：

基本链路的近端串扰应不小于下表的规定值：

基本链路近端串扰（20℃，最差线对）

| 频率（MHz） | D类（dB） |
| --- | --- |
| 1.0 | 62.0 |
| 4.0 | 53.8 |
| 8.0 | 50.1 |
| 10.0 | 48.5 |
| 16.0 | 45.3 |
| 20.0 | 43.7 |
| 25.0 | 42.1 |
| 31.25 | 40.6 |
| 62.5 | 35.7 |
| 100.0 | 32.0 |

信道的近端串扰应不超过下表的规定值

信道近端串扰（20℃，最差线对）

| 频率（MHz） | D类（dB） |
| --- | --- |
| 1.0 | 62.0 |
| 4.0 | 53.8 |
| 8.0 | 50.1 |
| 10.0 | 48.5 |
| 16.0 | 45.3 |
| 20.0 | 43.7 |
| 25.0 | 42.1 |
| 31.25 | 40.6 |
| 62.5 | 35.7 |
| 100.0 | 32.0 |

七、设备配置清单

1、说明：

（1）本次配置表中超5类非屏蔽双绞线的数量是按主要工作区域信息点分布情况估算的，按35米/信息点，再加10%的冗余系数。

2、设备清单：

| 序号 | 名 称 | 产品代号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、工作区子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超5类免打式模块 | MOU45EAF-X | 只 | 74 | 唯康 |
| 2 | 单孔面板 | PAGA1-1 | 只 | 8 | 唯康 |
| 3 | 双孔面板 | PAGA2-1 | 只 | 33 | 唯康 |
| 2、水平子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超5类4对UTP | TUM402EGY | 箱 | 9 | 唯康 |
| 3、管理区子系统 |  |  |  |  |  |
| 2 | 语音配线架 | PP110-100 | 只 | 1 | 唯康 |
| 3 | 24口超5类模块化配线架 | PPU24A-MR | 只 | 2 | 唯康 |
| 4 | 1U理线架 | PP-MA | 只 | 4 | 唯康 |
| 5 | 12/24口光纤配线架 | FPP24-SC | 只 | 2 | 唯康 |
| 6 | SC-SC单芯跳线 | PC-M1-SC/SC | 根 | 5 | 唯康 |
| 7 | RJ45水晶头 | PLU45E | 只 | 148 | 唯康 |
| 8 | 19’标准机柜（1.6米） | R6636 | 只 | 1 | 唯康 |
| 4、主系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 3KW在先式UPS后备电源 | APC-mx-3000 | 台 | 1 | APC- USA |
| 5、主管理区子系统 |  |  |  |  |  |
| 2 | 12口SC安装板 | FPP12-SC | 只 | 1 | 唯康 |
| 3 | SC-SC单芯跳线 | PC-M1-SC/SC | 根 | 5 | 唯康 |
| 4 | 19’标准机柜（1.2米） |  | 只 | 1 | 唯康 |
| 6、施工及维护工具 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单对打线工具 | A0270165 | 只 | 1 | 唯康 |
| 2 | 剥线器 |  | 只 | 2 | 唯康 |
| 3 | 简易测试仪 |  | 只 | 1 | 唯康 |
| 4 | 施工辅材 |  | 套 | 1 | 国产 |

- 线系统报价原则

1、设备材料费

根据2004年规定的标准价格进行报价,详见综合布线系统工程设备清单。采取人民币报价方式。

2、系统设计费

按材料费的5%收取。

- 系统设计包括:

※综合布线逻辑图及设备清单

※设计布线路由图及各工作间信息出口位置图

※设计管理子系统的配线架及竖井桥架安装图

※配线架信息插座的对照表

3、工程施工费

布线施工费按国家电信部门规定,收工程材料的15%

布线施工包括如下:

※水平区布线

※垂直区布线

※配线架安装与卡接

※信息插座的安装与端接

4系统测试及系统保证

按材料费的18%收取，测试、保证包括：

※UTP测试报告----对UTP上的接地、短路、开路、极性反接等连通性指标逐点进行测试,并提供测试报告。

- 系统保证----布线系统十五年质量保证。

- 其它

以上*****汽运综合楼一、二层综合布线系统方案仅供业主参考，请业主审定。